Załącznik nr 1 do SWZ/

(Załącznik do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                  „Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną,                                   w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19”

Część Nr 1 przedmiotu zamówienia

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Rok produkcji: nie straszy niż 2022 r.

Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów

| Element | Minimalne wymagania Zamawiającego, lub równoważne |
| --- | --- |
| Aparat do elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii, magnetoterapii i terapii skojarzonej | Aparat do elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii, magnetoterapii i terapii skojarzonej + głowica do sonoterapii – 2szt + sonda do laseroterapii - 2szt +aplikator płaski CPE 1 – 2szt +aplikator płaski CPE 2 – 2szt 3 kanałowy aparat Możliwość wykonywania 5 rodzajów terapii: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii, magnetoterapii. Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, min. 7” 3 niezależne kanały zabiegowe Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno Testowanie elektrod Tryb manualny Możliwość wyboru jednostek chorobowych po nazwie lub dziedzinie Baza wbudowanych programów zabiegowych Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych Baza programów użytkownika Baza sekwencji użytkownika Programy ulubione Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu Statystyki przeprowadzonych zabiegów Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego Elektroterapia: - praca w trybach CC (stabilizacja prądu) oraz CV (stabilizacja napięcia) - pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie - Zegar zabiegowy: min. 30s – 60 min Elektroterapia – dostępne prądy i metody: • interferencyjne izoplanarne • interferencyjne dynamiczne • interferencyjne jednokanałowe AMF • TENS symetryczny • TENS asymetryczny • TENS naprzemienny • TENS burst • TENS do terapii porażeń spastycznych • Kotz'a / rosyjska stymulacja • tonoliza • diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) • impulsowe prostokątne • impulsowe trójkątne • impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) • impulsowe Leduca (1 - 9) • impulsowe neofaradyczny (1 - 19) • unipolarne falujące • galwaniczne • mikroprądy Natężenia prądu w obwodzie pacjenta (w trybie CC) - prąd galwaniczny: min. 40mA - prądy diadynamiczne, impulsowe: min. 60 mA - prądy interferencyjne, Kotza: min. 100 mA - prądy unipolarne falujące: min. 60 mA - prądy TENS: min. 140 mA - tonoliza: min. 100mA - mikroprądy: min. 1000 μA Maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140V Terapia ultradźwiękowa: - emisja ciągła/impulsowa - kontrola przylegania czoła głowicy - kalibracja czułości głowicy według potrzeb Terapia ultradźwiękowa: - częstotliwość pracy 1 i 3,5 Mhz - efektywna powierzchnia promieniowania 1cm2 i 4cm2 - maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 - częstotliwość w trybie pulsacyjnym: min. 16 Hz, 48Hz, 100 Hz - wypełnienie w trybie pulsacyjnym min. 5-75%, krok o max. 5% - zegar zabiegowy: min. 30s – 30 min Terapia skojarzona: - praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV ( stabilizacja napięcia) Terapia skojarzona: • Prądy i metody • interferencyjne jednokanałowe AMF • TENS symetryczny • TENS asymetryczny • TENS naprzemienny • TENS burst • Kotz'a / rosyjska stymulacja Aparat współpracuje z aplikatorami: skanującym, prysznicowym, sondy punktowe Laseroterapia: - tryb emisji ciągły oraz impulsowy - regulacja mocy promieniowania laserowego - regulacja wypełnienia - automatyczny test mocy promieniowania laserowego - automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego - trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących - dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi - końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych - wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji Magnetoterapia: - emisja ciągła i impulsowa - kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt - opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPE - wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów Magnetoterapia: - max. indukcja pola magnetycznego 10mT - częstotliwość pracy: min. 2-120 Hz - parametry trybu przerywanego: impuls max. 1 s, przerwa max. 0,5-8s - zegar zabiegowy 30s – 30 minut Wbudowane programy zabiegowe, min. 420 - wbudowane programy zabiegowe elektroterapii min. 69 - wbudowane programy zabiegowe terapii ultradźwiękowej: min. 58 - wbudowane programy terapii skojarzonej min. 77 - programy sondy IR min. 39 - programy sondy R min. 18 - programy z częstotliwością Nogiera min. 8 - programy z częstotliwością Volla min. 30 - programy aplikatora prysznicowego min. 54 - sekwencje dla aplikatorów skanujących min. 26 - wbudowane programy magnetoterapii min. 41 Wyposażenie: - głowica ultradźwiękowa 4cm2 - sonda punktowa R 400 mW / 808 nm - 2 aplikatory płaskie pola magnetycznego - elektrody do elektroterapii 6x6 cm - elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm - pas rzepowy min. 100 cm długości - pas rzepowy min. 40 cm długości - pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm - pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm Wymiary: min. 34 x min. 28 x min. 11-16cm Masa aparatu max. 6kg Akumulator Li-lon, 2250 mAh |
| Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej z głowicą do sonoterapii | Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej 1 z głowicą do sonoterapii Trzy niezależne kanały terapeutyczne Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, min. 7” Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno Test elektrod Tryb manualny Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie Baza wbudowanych programów zabiegowych Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych Baza programów użytkownika Baza sekwencji użytkownika Programy ulubione Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu Statystyki przeprowadzonych zabiegów Elektroterapia: - praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia - pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie Elektroterapia – prądy i metody • interferencyjne izoplanarne • interferencyjne dynamiczne • interferencyjne jednokanałowe AMF • TENS symetryczny • TENS asymetryczny • TENS naprzemienny • TENS burst • TENS do terapii porażeń spastycznych • Kotz'a / rosyjska stymulacja • tonoliza • diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) • impulsowe prostokątne • impulsowe trójkątne • impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) • impulsowe Leduca (1 - 9) • impulsowe neofaradyczny (1 - 19) • unipolarne falujące • galwaniczne • mikroprądy Terapia ultradźwiękowa: - emisja ciągła/impulsowa - kontrola przylegania czoła głowicy - kalibracja czułości głowicy według potrzeb Terapia ultradźwiękowa: - częstotliwość pracy 1 i 3,5 Mhz - efektywna powierzchnia promieniowania 1cm2 i 4cm2 - maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 - częstotliwość w trybie pulsacyjnym: min. 16 Hz, 48Hz, 100 Hz - wypełnienie w trybie pulsacyjnym min. 5-75%, krok o max. 5% - zegar zabiegowy: min. 30s – 30 min Terapia skojarzona: - praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV ( stabilizacja napięcia) Terapia skojarzona: • Prądy i metody • interferencyjne jednokanałowe AMF • TENS symetryczny • TENS asymetryczny • TENS naprzemienny • TENS burst Kotz'a / rosyjska stymulacja Natężenia prądu w obwodzie pacjenta (w trybie CC) - prąd galwaniczny: min. 40mA - prądy diadynamiczne, impulsowe: min. 60 mA - prądy interferencyjne, Kotza: min. 100 mA - prądy unipolarne falujące: min. 100 mA - prądy TENS: min. 140 mA - tonoliza: min. 100mA - mikroprądy: min. 1000 μA Elektroterapia: - praca w trybach CC (stabilizacja prądu) oraz CV (stabilizacja napięcia) - pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie - Zegar zabiegowy: min. 30s – 60 min Programy zabiegowe: - min. 204 wbudowanych programów, w tym: -wbudowane programy zabiegowe elektroterapii min. 69 - wbudowane programy zabiegowe terapii ultradźwiękowej min. 58 - wbudowane programy terapii skojarzonej min. 77 Wyposażenie: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm - elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm - kable pacjenta - pas rzepowy 100 cm - pas rzepowy 40 cm - pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm - pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm - żel 500 g - głowica ultradźwiękowa 4cm2 Wymiary: min. 34 x min. 28 x min. 11-16cm Masa aparatu max. 6kg Akumulator Li-lon, 2250 mAh |
| Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową | Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową powinien zawierać: Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, min. 5” 1 niezależny kanał zabiegowy Tryb manualny Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie Baza wbudowanych programów zabiegowych Baza programów użytkownika Programy ulubione Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu Statystyki przeprowadzonych zabiegów Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego Tryb Stand By Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi Tryb emisji: ciągły i impulsowy Tegulacja mocy promieniowania laserowego Regulacja wypełnienia Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu Automatyczny test mocy promieniowania laserowego Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji Min. 175 programów wbudowanych, w tym: - programy sondy IR min. 39 - programy sondy R min. 18 - programy z częstotliwością Nogiera min. 8 - programy z częstotliwością Volla min. 30 - programy aplikatora prysznicowego min. 54 - sekwencje dla aplikatorów skanujących min. 26 Klasa urządzenia 3B Zegar zabiegowy min. 1s -100 min Wyposażenie: - sonda prysznicowa 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW, ze statywem Wymiary: max. 25x27x16,5 cm Masa aparatu max. 3kg |
| Urządzenie do mechanicznego drenażu limfatycznego | Drenaż limfatyczny techniką Voddera, masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu Łatwa obsługa dzięki komunikacji poprzez wyświetlacz graficzny 2 mankiety kończyny górnej 2 mankiety kończyny dolnej Regulowane ciśnienie w komorach mankietu min. od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie Możliwość podłączenia 2 mankietów w jednym czasie Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego Piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu Wydajność pompy min. 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu Wymiary aparatu max. 380 x 450 x 140 mm Ciężar max. 9 kg Drenaż limfatyczny techniką Voddera, masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego |
| Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości | Stół rehabilitacyjny z leżyskiem podzielonym na 3 sekcje Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej od -70° do +40° Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką Regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej od 0° do +85° Umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu Malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z 4 stron Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu System 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowe, gumowe stopki. Wymiary: Długość – 202 cm Wysokość – 47-95 Szerokość – 69 cm Dopuszczalne obciążenie 225 kg |
| Lampa Sollux statywowa | 2 promienniki w głowicy Regulacja położenia głowicy Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej Tubus wyposażony w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów Regulacja mocy promieniowania Ustawienia czasu zabiegu Pulpit sterujący przyciskami Podstawa jezdna z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 kółka z hamulcami Żarówki 2 szt. Filtr czerwony 2 szt. Filtr niebieski 2 szt. Okulary ochronne dla operatora i pacjenta 2 szt. Zasilanie 220-230V, 50/60 HZ Moc żarówki max. 375 W Pobór mocy max. 770 W Bezpieczniki 2 x T8AH / 250 V Moc ustawiana 10-100% Wymiary: 67 x 48 x min. 117, max. 176 Masa max 28kg Czas zabiegu max. 30 min |
| System do ćwiczeń w podwieszeniu ze stelażem | Urządzenie do przeprowadzenia funkcjonalnych ćwiczeń w podwieszeniu za pomocą systemu podwieszek i linek Aparat ze stelażem – możliwy do zamontowania w każdym miejscu System zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu diagnostyki i zabiegów z wykorzystaniem metody Neurac, Gwarancja bezpiecznego podwieszenia pacjenta, Efektywne leczenie stanów bólowych, Łatwość w osiągnięciu poprawnych biomechanicznie pozycji ułożeniowych, dzięki zastosowaniu linek elastycznych, Szybka i łatwa regulacja linek i podwieszek, Szeroki wachlarz ćwiczeń w podwieszeniu, Uniwersalność systemu pozwalająca na dopasowanie do każdego pacjenta, Swoboda w wykonywaniu ruchu mimo podwieszenia, Ułatwienie wykonywania zabiegów metodami manualnymi. Wyposażenie: 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja podłogowa Floor Stand z dwoma trawersami, 3 x karabińczyk, 2 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą, Wolnostojąca konstrukcja stalowa o wymiarach: Wysokość: 250 cm Szerokość: 196 cm Długość: 276 cm |

Część Nr 2 przedmiotu zamówienia

SPRZĘT Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rok produkcji: nie straszy niż 2022 r.

Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów

| Element | Minimalne wymagania Zamawiającego lub równoważne |
| --- | --- |
| Spirometr | Urządzenie przeznaczone do wykonywania pełnego zakresu badań pulmonologicznych, wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów. - moduł pomiarowy spirometru - uchwyt głowicy pneumotachograficznej z kablem i cyfrowym przetwornikiem przepływu 1 szt. - głowice pneumotachograficzne 10 szt. - ustniki dla dorosłych 10 szt. - ustniki dla dzieci 10 szt. - klips na nos 2 szt. - oprogramowanie na CD spirometria + baza SQL 1 szt. - komputer - konfiguracja komputera: procesor i5 (lub równoważny), RAM min.8GB, SSD min.500 GB, min.Windows -10 PRO, klawiatura myszka, monitor min.17 LCD, drukarka - prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość w czasie rzeczywistym - prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas - możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych - otwarta struktura bazy danych z elastycznym oprogramowaniem, z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań - duża liczba dostępnych dodatkowych modułów pomiarowych - łatwy transport systemu zamontowanego na stabilnym wózku - najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru |
| Holter ciśnieniowy | Ocena ciśnienia tętniczego krwi odbywa się poprzez zastosowanie dmuchanego mankietu, dokładnego przetwornika ciśnienia i zaworu do deflacji. Aparat ciśnienia podaje wyniki ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego i HR. Urządzenie może być stosowane również u dzieci powyżej 3 roku życia oraz kobiet w ciąży. Holter powinien posiadać możliwość zasilania poprzez port usb przy komputerze, bez konieczności używania baterii. Minimalne wyposażenie holtera ciśnieniowego: - Przewód cićnieniowy - Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego - Mankiet dla dorosłych, duży, średni - Mankiet pediatryczny mały - Mankiet jednorazowy - Torba na rejestrator z pasem - Baterie alkaliczne LR6 (AA) - 4 sz - Karta gwarancyjna Specyfikacja techniczna - Zasilanie na baterie lub USB - Zakres pomiaru dorosły: min 0-300 mmHg, pedaitryczny: min 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego) - Czujnik ciśnienia - Pamięć: min 1000 badań - Okresy pomiarowe: min 6 - Oprogramowanie: ASPEL 508 ABPM, HolCARDS CR-07 - Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego - Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie - Funkcja testu manometru - Funkcja testu szczelności - Oszczędzanie energii - Opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych. |
| Przenośna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących | - adapter - wbudowany mikrofon o wysokiej skuteczności min 0,5m ‐ optymalna odległość pracy - wzmacniacz PL1 z baterią - Prosta obsługa jednym przyciskiem, - Gniazdo wtykowe 3,5mm (po podłączeniu automatycznie rozłącza) - Odpowiedź częstotliwościowa min100Hz‐5KHz - Kompresor w pełni automatyczny (maksymalnie 5:1) - Wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania (Szerokość x wysokość x głębokość) Około 250 x 300 x 100mm - Waga Około 1,7kg (włącznie z baterią) - ładowarkę sieciowa, - półka do montażu na ścianie |
| Holter EKG | - Zapis EKG w trybie analizy prospektywnej i retrospektywnej metodą rejestratora holterowskiego z poszerzonym oprogramowaniem do analizy parametrów oparty na mobilnym stanowisku diagnostyki medycznej typu XL wraz ze stacją komputerową, drukarką laserową i asystorem jezdnym - Dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy np. tabele, trendy - Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin - Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w wielu zakresach, - Prezentacja wyników w formie trendów, w tym trójwymiarowych ST i HRV - Edytor klasy umożliwiający edycję wszystkich pobudzeni komorowych i nadkomorowych - Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych - Automatyczne przygotowanie do druku, drukowanie z całego zarejestrowanego sygnału EKG - Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R - Filtr migotania przedsionków - Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym - Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości - Analiza odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej - Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca |